Arbitration DoS (düşük ID flood) Anomalisi

# SENARYO KONUSU

Arbitration DoS — “Low-ID Flooding”: Saldırgan, CAN bus’ta protokolün öncelik mekanizmesini kullanarak (daha küçük ID = daha yüksek öncelik) sürekli ve yüksek hızda düşük sayısal kimlik (ör. 0x000 / 0x001) çerçeveleri enjekte eder. Bu flood sonucu bus meşguliyeti artar; kritik kontrol/ölçüm ID’leri için iletim gecikir veya paketler kaybolur; sonuçta güvenlik ve hizmet sürekliliği bozulur (ör. EV şarj istasyonu röle/kontaktör kontrolü başarısızlığı, ölçüm kaybı, oturum/zaman aşımı).

# Senaryonun gerçekleşmesi için gereken önkoşullar

  Erişim: Saldırganın CAN hattına fiziksel veya mantıksal erişim (ör. servis/OBD portu, zayıf ağdan ele geçirilmiş bir modül, kötü niyetli teşhis cihazı) sağlayabilmesi.

  Araç/cihaz içi yazılım yapılandırması: ECU’larda ya da gateway’de güçlü ID filtreleme, rate-limit veya segmentasyon yok.

  Protokol/Donanım Özelliği: CAN protokolünün arbitration kuralı (daha küçük ID üstün) değiştirilemez/korunmamış.

  Saldırının süre-verim kaynakları: Saldırganın yüksek frekansta (ör. 500–1000 msg/s) sürekli çerçeve gönderebilen yazılım/aygıtı.

  Gözlem/Kayıt eksikliği: Gerçek zamanlı ID-frekans, inter-arrival (Δt) veya bus-load izlemeye yönelik yeterli telemetri yok ya da uyarı eşikleri çok gevşek.

# ADIM ADIM NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ

  Erişim sağlanması

- Fiziksel: Saldırgan, servis portundan (OBD-II ya da şarj istasyonu iç bağlantısı) bir cihaz takar.

- Mantıksal: Uzaktan zafiyet/servis arayüzünden (güncelleme, yönetim API) bir modül ele geçirilir.

  Hazırlık

- Saldırgan flood betiğini/modülünü etkinleştirir; hedef ID olarak çok düşük numerik değerde bir ID (0x000 / 0x001) seçilir.

- Flood parametreleri ayarlanır (ör. rate = 500–1000 msg/s, burst-duration = 10–20 s veya daha uzun).

  Aktivasyon (flood)

- Saldırgan sürekli düşük-ID çerçevelerini yollamaya başlar. Arbitration kuralları nedeniyle bus üzerinde bu düşük ID’ler sürekli dominant durumda kalır.

  Etkileşim / yan etki

- Kritik ID’lerin (ör. 0x200 kontrol mesajı) gönderimi araya giren düşük-ID çerçeveler nedeniyle gecikmeli veya drop’lu hale gelir.

- Eğer stealth varyant kullanılırsa (WeepingCAN benzeri), saldırgan bus-off / error-frame manipulasyonları ile daha az dikkat çeker şekilde bazı modülleri izole eder.

  Saldırının devamı / eskalasyonu

- Saldırgan, eğer tespit edilirse, flood modelini varye ederek (periyodik, bursty, düşük genlikli ama sürekli) tespit mekanizmalarını atlatmaya çalışır.

# Neden / nasıl başarılı olur? (saldırının başarısının teknik gerekçeleri)

  Protokol tasarımı: CAN arbitration deterministik öncelik için düşük ID’ye öncelik verir; bu güvenlik mekanizması değildir ve kötüye kullanılabilir.

  Kaynak sınırlamaları: ECU’ların işlem/işletim kapasitesi gerçek zamanlı DOS tespiti için sınırlı olabilir; gateway’lerde rate-limit yoksa bus yüklenir.

  Yanlış yapılandırılmış kabul filtreleri: Eğer ECU kabul filtreleri geniş (çok ID kabul eden) veya yoksa sahte düşük-ID mesajları doğrudan işlenebilir.

  Telemetri eksikliği: Düşük ID frekans artışına veya kritik ID gecikmesine dayalı uyarı eşiği yoksa saldırı uzun süre görünmez kalır.

  Stealth teknikler: Error-frame manipülasyonu ve bus-off zorlamayla hedef modüller sessiz hale getirilebilir; bu, klasik flood imzasından farklı davranışlar sergiler ve tespiti zorlaştırır.

# Riskler ve zararlar (etki analizi)

  Güvenlik

- Kontrol mesajlarının gecikmesi: röle/kontaktör açma/kapatma komutları gecikirse tehlikeli durumlar (elektriksel güvenlik, araç hareketsizliği) oluşur.

- Alarm/stop sinyallerinin geç iletilmesi: acil durdurma komutlarının etkisizleşmesi.

  Hizmet sürekliliği

- Şarj seanslarının kesilmesi, timeout, kullanıcı memnuniyetsizliği.

  Fiziksel hasar

- Yanlış zamanlanmış anahtarlama yoğun akım durumlarına yol açabilir, relé veya kontaktör hasarı.

  Finansal / operasyonel

- Kesinti maliyetleri, müdahale/fix maliyeti, yasal sorumluluk.

  Gizlilik/yan saldırı

- Flood bir kurgu olabilirken aynı zamanda arka kapı açma / daha karmaşık saldırılara zemin hazırlayabilir (ör. belirli modülleri bus-off yaptırıp imza taklidi).

# Saldırının nasıl tespit edileceği — örnek uyarı iş akışları

  Uyarı (Rule-C tetiklenir): freq(0x000) 10× baseline → SIEM/monitor uyarısı.

  Otamatik sınırlama: Gateway’de ID başına rate limiting devreye girer (ör. same-ID drop/queuing).

  İnceleme: Collected logs snapshot (5s önce/sonra) toplanır; hangi node fiziksel bağlantıya sahip kontrol edilir.

  İzole etme: Şüpheli port (OBD/servis) fiziksel olarak izole edilir veya yazılımsal olarak ilgili node firewall’a alınır.

  Forensic: raw CAN trace, ECU logları, gateway logs, bağlı şebeke/güncelleme kayıtları toplanır.

# Müdahale & azaltma (containment & remediation)

  Anında

- Gateway’de ID-bazlı rate limiting devreye alın.

- Şüpheli portu fiziksel olarak devreden çıkar (mümkünse).

- Lokal ECU’larda acceptance filterları sıkılaştır (yazılım veya config ile).

  Kısa vadede

- Kritik trafiği ayrı fiziki/lojik CAN segmentine taşı (segmentasyon).

- Eğer mümkünse şüpheli node’u bus’tan isolate eden switch/microcontroller devreye sok.

  Orta-uzun vadede

- CIDS/IDS kur (Δt tabanlı + ID histogram izleme).

- OCPP tarafında uçtan uca TLS ve sertifika tabanlı kimlik doğrulama uygula (belgedeki OCPP önerisi).

- Update süreçlerini güvenli hale getir; modül güncellemeleri şifrelenmiş/imzalı olsun.