# ANOMALİ SENARYO RAPORU: ENERGY COVERT CHANNEL (Enerji Tabanlı Gizli Kanal)

## 1. AMAÇ

Bu belgenin amacı, elektrikli araç (EV) şarj istasyonu ile merkezi yönetim sistemi arasındaki enerji hattı/çıkışındaki mikro dalgalanmaların (voltaj/akım modülasyonları) kullanılarak bilgi sızdırılması (covert channel) senaryosunu tanımlamak, oluşan anomali göstergelerini ortaya koymak, tespit ve azaltma yöntemlerini modellemektir.

## 2. KAPSAM VE ÖZET

2.1 Kapsam:
Bu senaryo, EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) ile CSMS (Central System Management System) arasındaki iletişimin fiziksel enerji katmanı üzerinden dolaylı olarak etkilenmesini kapsar. Ağ trafiği görünürde değişmeden, enerji çıkışındaki hassas dalgalanmalar kullanılarak bilgiler iletilir veya çevresel sensörlerle okunur.

2.2 Genel Özet:
Saldırgan, istasyonun enerji çıkışını küçük, kontrollü varyasyonlarla modüle ederek (ör. voltaj/akım pikleri), yakın çevrede konuşlu bir dinleyici/sensör tarafından bu varyasyonları tespit edip anlamlı bit dizilerine dönüştürür. Bu gizli kanal sayesinde kimlik bilgileri, oturum bilgileri ya da sapma komutları dışarı sızdırılabilir veya istasyon davranışı uzaktan tetiklenebilir.

## 3. TEHDİT SINIFLANDIRMASI

- Ana Tehdit: Covert Channel üzerinden veri sızdırma ve komut iletimi.
- İlişkili Tehditler: Fiziksel katman manipülasyonu, donanım kompromisi, veri bütünlüğü ihlali.
- İstismar Edilen Zafiyet: Enerji hattı telemetrisinin güvenlik izlemesinin olmaması; hassas enerji ölçümlerinin dışarıya açığı.

## 4. GEREKLİ KOŞULLAR (Önkoşullar)

- Saldırganın fiziksel yakınlık: Sensör veya empedans manipülasyonu için istasyon yakınında cihaz konumlandırabilme.
- İstasyonun enerji çıkışına müdahale veya çıkış dalgalanması oluşturabilecek kapasite (ör. yazılımsal yük dalgalandırma, güç elemanlarına küçük PWM uygulama).
- Yakında dinleme sensörleri (akım/voltaj sensörü, elektromanyetik prob veya güç hattı analizörü) kurulmuş olmalı.
- CSMS veya üçüncü taraf telemetri sisteminin enerji seyrindeki mikro dalgalanmaları izleyecek veya korele edecek mekanizması olmamalı (görünürlük eksikliği).

## 5. SALDIRI YÖNTEMLERİ (Aşamalar)

Aşağıda tipik bir saldırı zinciri adım adım açıklanmıştır:

1) Keşif: Saldırgan, hedef istasyonların güç yönetimi davranışını ve nominal enerji profillerini öğrenir. Telemetri, şarj modları, ve güç elektroniği karakteristikleri ölçülür.

2) Enjeksiyon (Modülasyon): İstasyon üzerinde küçük, periyodik güç tüketimi değişiklikleri oluşturulur. Bu yazılım aracılığıyla (ör. motor/ısıtıcı yükü tetikleme) veya güç devresinde kontrollü PWM/impulslar ile yapılabilir. Modülasyon, düşük bant genişlikli ve hataya dayanıklı kodlama (ör. Manchester coding veya durum tabanlı zamanlama) ile yapılır.

3) Dinleme (Receiver): Saldırgan tarafından önceden yerleştirilmiş sensör veya dışarıdan konumlandırılmış akıllı ölçer, güç hattındaki mikro dalgalanmaları ölçer ve zaman serisi verisi toplar.

4) Dekodlama: Toplanan sinyaller zaman/frekans analizine tabi tutulur, gürültü temizleme yapılır ve modülasyon şemasına göre bit dizisine dönüşür. Elde edilen veri, kimlik, oturum tokenleri veya komut kodları olabilir.

5) Kullanım: Elde edilen bilgilerle yetkisiz erişim sağlanır veya istasyon davranışı (ör. şarj durdurma/başlatma) dolaylı olarak tetiklenir.

## 6. TESPİT YÖNTEMLERİ VE İNDİKATÖRLER (IoCs)

Bu saldırı, geleneksel ağ tabanlı IDS'lerin çoğundan kaçınır. Tespitte aşağıdaki göstergeler kullanılabilir:

- Enerji Telemetri Anomali İndikatörleri: Beklenen voltaj/akım spektrumunda periyodik, düşük genlikli pikler.
- Frekans Analizi: Güç hattında normal olmayan spektral bileşenler (ör. yüksek frekanslı bileşenler) ortaya çıkar.
- Zamanlama Korelasyonu: Şarj olayları veya oturum açma zamanları ile enerji dalgalanmaları arasında istatistiksel korelasyon.
- Fiziksel Sensör Tespiti: İstasyonda veya yakında yetkisiz cihazların varlığı (Bluetooth/Wi‑Fi keşfi, fiziksel müdahale izleri).
- Telemetri Tutarsızlığı: Enerji ölçümü ile iletişim edilen tüketim verileri örtüşmüyorsa (ör. ölçülen enerji ile raporlanan enerji arasında kısa periyotlu sapmalar).

## 7. OLASI ETKİLER

- Gizlilik İhlali: Kullanıcı kimlikleri, oturum tokenleri veya konum bilgileri sızdırılabilir.
- Finansal Kayıp: Erişim sağlanarak sahte oturumlar başlatılabilir veya enerji çekilmesi manipüle edilebilir.
- Operasyonel Bozulma: Uzaktan istasyonların çalışması etkilenebilir, hizmet sürekliliği zedelenir.
- Algoritmik Saldırı: Covert channel üzerinden gönderilen komutlar, cihazın güvenlik mekanizmalarını atlatabilir.

## 8. ÖNLEMLER VE AZALTMA YÖNTEMLERİ

Proaktif ve reaktif önlemler şunları içerir:

Proaktif:
- Enerji telemetrisinin uçtan uca izlenmesi: Hassas voltaj/akım spektrumu izleme ve anormal pattern algılama.
- Fiziksel erişim kontrolü: İstasyon çevresinde yetkisiz cihaz yerleştirmeyi zorlaştırmak için fiziksel bariyerler, kamera ve düzenli saha denetimleri.
- Güç hattı filtreleme: Yüksek frekanslı gürültüyü azaltan filtrelerin kullanılması ve kritik güç devrelerinin izolasyonu.
- Güç yönetimi rastgeleleştirme: Enerji çekim profilinde bilinçli jitter uygulanarak zamanlama tabanlı modülasyonların başarı olasılığını azaltma.

Reaktif:
- Enerji telemetri anomali tespit edildiğinde ilgili istasyonu karantinaya alma ve merkezi denetim başlatma.
- Fiziksel saha taraması ile yetkisiz sensörleri tespit edip kaldırma.
- Elde edilen verilerin hızlı analizine yönelik merkezde forensics playbook'u hazır bulundurma.

## 9. KANIT TOPLAMA VE ADLİ İZLEME

- Güç hattı örnekleri: Dalgalanma zaman damgalarıyla birlikte ham telemetri toplanmalı.
- Fiziksel kamera kayıtları: Şüpheli cihaz yerleşimi veya personele ait anormallikler.
- Cihaz günlükleri: Firmware logları, güç yönetimi olayları ve OTA güncelleme kayıtları.
- Sensör verilerinin hash lenmesi ve merkezi arşivleme: Dijital delillerin bütünlüğünü korumak için.

## 10. ÖRNEK TESPİT KURALLARI VE METRİKLER (KPI)

- Spektral Eşik Kuralı: Güç hattında beklenen bant dışında %X oranında enerji tespit edilirse alarm.
- Zamanlama Korelasyon Kuralı: Bir istasyondaki enerji dalgalanma dizileri ile oturum açma/komut zamanları arasındaki korelasyon eşiği aşılırsa uyar.
- Fiziksel Cihaz Tespiti: Bir saha noktasında yetkisiz radyo cihazı veya beklenmedik RF imzası tespit edilirse uyar.
- KPI Önerileri: Plain energy-anomaly events/month, Average detection time (MTTD), Remediation time (MTTR), % of stations with physical tamper detection enabled.

## 11. ORTAK STRATEJİ VE UYGULAMA ADIMLARI

1) Pilot saha testi: 5 istasyon üzerinde kontrollü deneyler ile enerji tabanlı covert channel tespit pipeline'ı oluştur.
2) Telemetri geliştirme: Yüksek örneklemli enerji telemetri kaydı, merkezi analiz ve ML destekli spektral tespit.
3) Eğitim ve prosedür: Saha ekipleri için fiziksel müdahale kontrol checklist'i ve olay müdahale playbook'u.
4) Süreç: Pilot -> Ölçeklendirme -> Sürekli izleme ve periyodik denetim.