Adaptive Sampling Manipülasyonu — Telemetri Örnekleme Oranının Hedefli Düşürülmesi ile Kritik Olayların Gizlenmesi

## 1. Genel Tanım

Adaptive Sampling Manipülasyonu, elektrikli araç (EV) şarj istasyonları gibi telemetri tabanlı sistemlerde görülen sofistike bir saldırı türüdür.
Bu saldırıda hedef, sistemin ölçüm toplama davranışını manipüle ederek kritik anormalliklerin merkezi sistemlere ulaşmasını engellemektir.

Normal şartlarda istasyon, belirli aralıklarla (örneğin her saniye) güç, akım, voltaj gibi verileri merkeze iletir.
Ancak saldırgan, bu örnekleme oranını bilinçli olarak azaltır veya örnekleme zamanlarını bozar.
Sonuç olarak kısa süreli ama önemli olaylar (örneğin 5 saniyelik ani güç artışı ya da yetkisiz şarj işlemi) sistem kayıtlarına hiç yansımaz.
Bu da hem finansal hem operasyonel hem de güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.

## 2. Amacı ve Önemi

Bu anomali senaryosunun amacı, veri toplama süreçlerinin güvenlik açısından ne kadar kritik olduğunu göstermek ve
“ölçüm eksikliği” gibi basit görünen bir durumun bile saldırı aracı haline gelebileceğini ortaya koymaktır.

Proje kapsamında hedeflenen,

- Telemetri örnekleme oranının manipüle edilmesiyle ortaya çıkan etkileri anlamak,

- Bu tür saldırıları tespit etmek için hem kural tabanlı hem de yapay zekâ destekli yöntemleri karşılaştırmak,

- Operasyonel sistemlerde uygulanabilecek pratik savunma stratejilerini tanımlamaktır.

## 3. Saldırı Senaryosu (Nasıl Gerçekleşiyor?)

- Normal sistem davranışında, şarj istasyonu her saniye bir telemetri paketi gönderir (örnekleme oranı 1 Hz).

- Saldırgan, istasyonun yazılımına veya yerel ağ geçidine erişim sağlayarak örnekleme oranını bilinçli olarak düşürür.
Örneğin 1 Hz yerine 0.1 Hz (yani 10 saniyede bir ölçüm) göndermeye başlar.

- Böylece 5–10 saniye süren kısa olaylar (örneğin voltaj sıçramaları veya anlık yetkisiz enerji çekimleri) kayda alınmaz.

- Sistem, bu olayları hiç yaşanmamış gibi yorumlar; çünkü veri eksikliğini bir hata olarak değil, “normal düşük yoğunluk” olarak görür.

- Bu sırada saldırgan, enerji kaçakları, kimlik yeniden kullanımı (idTag replay) veya ölçüm sahteciliği gibi eylemleri gizlice gerçekleştirebilir.

## 4. Belirtiler ve Gözlemlenebilen Anomali İşaretleri

- Örnek sayısında azalma: 60 saniyelik bir veri penceresinde beklenen 60 örnek yerine sadece 10–15 örnek alınır.

- Zaman aralıklarının düzensizleşmesi: Telemetri paketleri arası zaman farkı değişken hale gelir; sistematik bir düzensizlik gözlenir.

- Eksik veri oranı yükselir: missing_sample_ratio uzun süre boyunca yüksek kalır.

- Zamana bağlı tekrar paternleri: Genellikle saldırı, belli zamanlarda (örneğin şarj başlatma veya ödeme anında) tekrarlanır.

- Anlık düzleşmeler: Grafikte verinin “düz bir çizgiye” dönmesi veya ölçüm yoğunluğunun birden düşmesi gibi görsel belirtiler oluşur.

Bu tür işaretler, sistemin normal işleyişinde beklenmeyecek bir örnekleme davranışını ortaya koyar ve bir anomali alarmı olarak yorumlanmalıdır.

## 5. Etkiler (Sonuçları)

### 🔹 Finansal Etkiler:

Ölçüm eksikliği nedeniyle enerji tüketimi doğru hesaplanamaz.
Bu durum, faturalama kayıplarına ve uzun vadede işletme gelirlerinde düşüşe neden olabilir.

### 🔹 Operasyonel Etkiler:

Eksik telemetri, bakım ve arıza tahmin sistemlerinin yanlış karar vermesine yol açar.
Cihazın aşırı yüklenmesi, ısınma veya hatalı enerji akışı gibi durumlar tespit edilemez.

### 🔹 Güvenlik Etkileri:

Bazı olaylar (örneğin kısa devre, aşırı akım) algılanmadığı için yangın, donanım arızası veya güvenlik riski doğabilir.

### 🔹 İtibar ve Güven Etkisi:

Sistemde görünmeyen hatalar veya fatura uyuşmazlıkları kullanıcı güvenini azaltır.
Bu da operatörün hem yasal hem de ticari itibarına zarar verebilir.

## 6. Tespit ve Savunma Yaklaşımları (Özet)

- Kural tabanlı tespit:

  - Belirli aralıkta beklenen örnek sayısının altına düşülmesi,

  - Uzun süreli veri eksikliği ya da tekrarlayan pattern’ler alarm olarak işaretlenebilir.

- Makine Öğrenimi tabanlı tespit:

  - Zaman serisi (LSTM) veya anomali modelleri (Isolation Forest, Autoencoder)

  - Normal örnekleme davranışını öğrenip, sapmaları otomatik olarak tespit eder.

- Operasyonel önlemler:

  - Edge buffer kullanımı (yerel veri yedekleme),

  - Telemetry integrity kontrolü (veri kaybı tespiti),

  - SLA politikalarıyla minimum örnekleme oranı zorunluluğu.

## 7. Genel Sonuç

Adaptive Sampling Manipülasyonu, doğrudan saldırı sinyali üretmeyen ama etkisi büyük olan “sessiz” bir siber tehdit türüdür.
Sistemde veri var gibi görünse de gerçekte olayların bir kısmı gizlenmiştir.

Bu nedenle telemetri akışlarının sadece “varlığı” değil, yoğunluğu ve düzenliliği de güvenlik analizine dahil edilmelidir.
Yapay zekâ tabanlı analizlerle desteklenen bu farkındalık, hem şarj altyapılarının hem de diğer IoT sistemlerinin güvenliği için kritik öneme sahiptir.