### SWOT Analizi: CAN Bus Üzerinden Fidye Saldırısı (Şarj İstasyonu Güvenlik Durumu)

### Hazırlayan: Hüseyin Üzüm

### Tarih :02.11.2025

### Güçlü Yönler (Strengths)

- Fiziksel Koruma (Temel Düzey): Sistemin kilitli bir servis kapağı ve metal bir kabin içinde olması, anlık ve bilgi sahibi olmayan müdahaleleri engeller.

- Kapalı Ağ Mimarisi (Göreceli): Sistemin kritik kontrol üniteleri, doğrudan internete açık olmak yerine (en azından bu senaryoda) dahili bir CAN bus ağı üzerindedir.

### Zayıf Yönler (Weaknesses)

- Güvensiz Önyükleyici (Insecure Bootloader): En büyük zafiyet. Cihaz, gelen firmware'in kaynağını ve bütünlüğünü (dijital imzasını) doğrulamamaktadır.

- Kimlik Doğrulamasız Protokoller: Güncelleme işlemini başlatan CAN mesajları, herhangi bir doğrulama (şifre, token vb.) olmadan kabul edilmektedir.

- Şifresiz İletişim: CAN bus üzerindeki kritik komutlar şifresiz ve "plain text" olarak iletilmektedir.

- Zayıf Fiziksel Güvenlik: Servis kapağı kilidinin, bilgili bir saldırgan tarafından aşılabilecek düzeyde olması.

### Fırsatlar (Opportunities)

- Güvenli Önyükleme (Secure Boot): Üreticinin, yeni cihazlarda veya güncellemelerde yalnızca imzalı kodun çalıştırılmasını zorunlu kılan donanım/yazılım çözümleri entegre etmesi.

- Kriptografik Doğrulama: Güncelleme paketlerini ve komutlarını (örn: UDS) dijital imzalarla ve MAC (Message Authentication Code) ile koruma altına alma.

- Sektörel Standartlar: ISO/SAE 21434 gibi yeni siber güvenlik standartlarını benimseyerek robust ve test edilmiş savunma mekanizmaları uygulama.

- Akıllı Ağ Geçitleri (Gateways): Kritik sistemleri (güç) ve daha az kritik sistemleri (ekran) ayıran, anomali tespiti yapan ağ geçitleri kullanma.

### Tehditler (Threats)

- Kötü Niyetli Dahili Personel (Insider Threat): Yetkili servis teknisyenlerinin bilgi ve erişimlerini kötüye kullanma riski.

- Bilgili Saldırganlar: CAN-Hacker gibi kolay erişilebilir araçlara ve teknik bilgiye sahip harici saldırganların varlığı.

- Fidye Yazılımı Ekosistemi: IoT ve Endüstriyel Kontrol Sistemlerini (ICS) hedef alan fidye yazılımı saldırılarının artan bir trend olması.

- Finansal ve İtibari Kayıp: Hizmet kesintisi, fidye talebi ve markanın "güvensiz" olarak damgalanması sonucu oluşacak ciddi kayıplar.