### Elektrikli Araç Şarj İstasyonunda CAN Bus Üzerinden Yetkisiz Firmware Yüklemesi ile Fidye Saldırısı

Hazırlayan: Hüseyin Üzüm

Tarih: 02.11.2025

1. AMAÇ

Bu belgenin amacı, bir DC hızlı şarj istasyonunun (EVSE) dahili kontrol ünitelerine (ECU), istasyonun kendi iç CAN bus ağı kullanılarak kötü amaçlı bir firmware (bellenim) yüklenmesi senaryosunu analiz etmektir. Bu analiz, saldırganın bakım portu üzerinden istasyonun beyni sayılan ana kontrol ünitesini veya kullanıcı arayüzünü kontrol eden ekran ünitesini hedef alarak, istasyonu çalışmaz hale getiren ve ekranda bir fidye talebi gösteren bir saldırıyı ele alır. Belge, bu zafiyetin kök nedenlerini, potansiyel etkilerini ve alınması gereken kritik savunma önlemlerini ortaya koymayı hedefler.

2. KAPSAM

Bu analiz, şarj istasyonunun kendi iç ağ mimarisi ve bileşenleri arasındaki iletişimi kapsamaktadır. Odak noktası, istasyonun ana kontrol ünitesi (MCU), ekran kontrolcüsü ve güç elektroniği gibi bileşenleri arasında veri akışını sağlayan dahili CAN bus hattıdır. Saldırının başlangıç noktası olan istasyonun merkezi yönetim sistemine (CSMS) yönelik siber saldırılar veya bulut altyapısı zafiyetleri bu analizin kapsamı dışındadır. Sadece istasyonun fiziksel bütünlüğü aşıldıktan sonra dahili CAN bus üzerinden gerçekleştirilebilecek bir "cihazı ele geçirme" (takeover) saldırısı incelenecektir.

3. SORUN VE KÖK NEDEN

Sorun: Şarj istasyonunun tüm normal fonksiyonlarının durması ve kullanıcı ekranında "Bu istasyon kilitlenmiştir. Kilidi açmak için şu kripto cüzdanına ödeme yapın." şeklinde bir fidye notu görüntülenmesi. Bu durum, istasyonun tamamen hizmet dışı kalmasına, gelir kaybına ve marka itibarının ciddi şekilde zedelenmesine yol açar.

Kök Neden:

- Güvensiz Önyükleyici (Insecure Bootloader): Hedef kontrol ünitesinin (örn: ekran kartı), bir güncelleme komutu aldığında, gelen firmware paketinin kaynağını veya dijital imzasını doğrulamadan yükleme işlemine izin veren bir önyükleyiciye sahip olması.

- Kimlik Doğrulaması Olmayan Güncelleme Protokolü: Firmware güncelleme işlemini başlatan CAN mesajlarının herhangi bir kimlik doğrulama veya şifreleme mekanizması olmadan, ağa bağlı herhangi bir cihaz tarafından gönderilebilir olması.

- Fiziksel Erişim Kontrolü Eksikliği: Saldırganın şarj istasyonunun servis paneline kolayca erişip, dahili CAN bus ağına bir cihaz bağlamasına olanak tanıyan zayıf fiziksel güvenlik önlemleri.

4. TEHDİT MODELİ & SENARYOLAR

Tehdit Modeli:

- Tehdit Aktörü: Yetkilerini kötüye kullanan bir servis teknisyeni veya şarj istasyonunun kilidini açarak içine fiziksel erişim sağlamış teknik bilgiye sahip bir saldırgan.

- Saldırı Yüzeyi: İstasyon kabini içinde yer alan ve CAN bus hattına doğrudan erişim sağlayan bakım portu (örn: OBD-II benzeri bir konnektör) veya doğrudan kablolar.

- Zafiyet: Firmware güncellemelerinin dijital olarak imzalanmaması ve güncelleme sürecini başlatan komutların doğrulanmaması.

- Potansiyel Etki: İstasyonun hizmet verememesi, doğrudan finansal kayıp (fidye ödemesi veya onarım maliyeti), müşteri güveninin sarsılması ve geniş bir ağda aynı zafiyet varsa çok sayıda istasyonun aynı anda devre dışı kalması riski.

Anomali Senaryosu: "CAN Bus Üzerinden Fidye Yazılımı Enjeksiyonu"

- Başlangıç: Saldırgan, gece saatlerinde veya az kullanılan bir konumdaki bir DC şarj istasyonunun servis kapağını açarak fiziksel erişim sağlar.

- Saldırının Hazırlanması: Saldırgan, yanında getirdiği dizüstü bilgisayara bağlı bir CAN bus arayüz cihazını (örn: CAN-Hacker) istasyonun bakım portuna bağlar.

- Keşif ve Hazırlık: Saldırgan, CAN bus trafiğini dinleyerek ekran ünitesini veya ana kontrol ünitesini güncelleme moduna sokan spesifik CAN ID'sine sahip komutu tespit eder. Örneğin, ID: 0x1A0, Data: [0x01, 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF] mesajının cihazı yeniden başlatıp önyükleyici (bootloader) moduna aldığını belirler.

- Manipülasyon (Yükleme): Saldırgan, bu özel CAN mesajını ağa gönderir. Hedef kontrol ünitesi, komutu meşru bir kaynaktan gelmiş gibi kabul eder ve yazılım güncellemesi için hazır moda geçer. Ardından saldırgan, fidye yazılımını içeren firmware parçalarını standart bir UDS (Unified Diagnostic Services) protokolü üzerinden veya üreticinin özel protokolünü taklit ederek CAN bus üzerinden ardışık paketler halinde göndermeye başlar.

- Yanlış Karar (Kabul): Hedef kontrol ünitesinin güvensiz önyükleyicisi, gelen firmware paketlerinin dijital imzasını kontrol etmez. Paketleri olduğu gibi kabul eder ve kendi belleğine (flash memory) yazar.

- Sonuç: Yükleme tamamlandıktan sonra saldırgan, cihazı yeniden başlatan bir CAN mesajı daha gönderir. Cihaz, artık belleğinde bulunan kötü amaçlı yazılımla başlar. Şarj istasyonunun ekranında normal arayüz yerine bir fidye notu belirir. İstasyon, şarj başlatma komutlarına yanıt vermez ve tamamen kullanılamaz hale gelir.

5. TEST ORTAMI

- Donanım:

  - Bir adet Raspberry Pi (saldırgan cihazı) ve USB-CAN arayüzü.

  - Bir adet üzerinde basit bir program çalışan ve CAN arayüzü olan hedef kontrolcü (örn: STM32 veya ESP32). Bu kontrolcü, belirli bir CAN mesajı aldığında önyükleyici moduna geçecek şekilde programlanmıştır.

  - Bir CAN bus analizörü.

- Yazılım:

  - Hedef STM32, normal modda bir LED'i yeşil yakacak şekilde programlanır. 0x1A0 ID'li özel mesajı aldığında ise önyükleyiciye geçip gelen veriyi belleğine yazmaya hazır bekler.

  - Raspberry Pi, önce 0x1A0 ID'li mesajı, ardından LED'i yeşil yerine kırmızı yakacak olan yeni ve basit bir programın derlenmiş halini (binary) CAN paketleri halinde gönderecek şekilde programlanır.

- Prosedür:

- Hedef cihaz normal çalışırken yeşil LED'in yandığı gözlemlenir.

- Raspberry Pi (saldırgan) çalıştırılır. CAN analizöründen önce güncelleme komutunun, sonra da veri paketlerinin aktığı görülür.

- Yükleme bittikten sonra hedef cihaz yeniden başlatıldığında, artık yeşil yerine kırmızı LED'i yaktığı gözlemlenir. Bu, orijinal yazılımın başarılı bir şekilde kötü amaçlı yazılımla değiştirildiğini kanıtlar.

6. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ

- Saldırı Başarı Ölçütü: Hedef kontrol ünitesinin, CAN bus üzerinden gönderilen ve dijital olarak imzalanmamış olan yeni firmware'i kabul edip çalıştırması ve orijinal işlevini (yeşil LED) kaybetmesi, saldırının başarılı olduğunu gösterir.

- Savunma Başarı Ölçütü: Güvenli önyükleyiciye sahip bir hedef ünitenin, imzalanmamış firmware paketlerini veya geçersiz imzalı güncelleme başlatma komutunu reddetmesi ve normal çalışmasına devam etmesi, savunmanın başarılı olduğunu gösterir.

7. NASIL ENGELLERİZ / ETKİSİNİ AZALTIRIZ?

- Güvenli Önyükleme (Secure Boot): Bu, en etkili savunmadır. Kontrol üniteleri, yalnızca üretici tarafından kriptografik olarak imzalanmış firmware kodunu çalıştıracak şekilde tasarlanmalıdır. Cihaz her açıldığında, bellekteki yazılımın imzasını kontrol eder ve imza geçersizse çalışmayı reddeder.

- İmzalı Firmware Paketleri: Güncelleme için gönderilen tüm firmware paketleri, bütün olarak dijital imzaya sahip olmalıdır. Önyükleyici, yazılımı belleğe yazmadan önce bu imzayı doğrulamalıdır.

- Yetkilendirilmiş Güncelleme Süreci: Güncelleme işlemini başlatan CAN komutları, basit ve sabit olmamalıdır. Bunun yerine, bir "challenge-response" (sorgu-yanıt) mekanizması gibi kriptografik yöntemlerle sadece yetkili servis araçlarının bu komutu gönderebilmesi sağlanmalıdır.

- Sertleştirilmiş Fiziksel Güvenlik: Servis panelleri ve bakım portları, kurcalamaya karşı dayanıklı (tamper-resistant) kilitlerle korunmalı ve yetkisiz erişim denemelerini kaydedip merkeze bildiren sensörlerle donatılmalıdır.

- Ağ Segmentasyonu ve Güvenlik Duvarı (Firewall): Kritik kontrol üniteleri (güç modülü gibi) ile daha az kritik olanlar (ekran gibi) arasında dahili CAN bus ağında bir gateway (ağ geçidi) kullanarak segmentasyon yapılabilir. Bu gateway, beklenmedik firmware güncelleme komutlarını filtreleyebilir.

8. KAYNAKÇA

- Papp, D. (2018). Embedded Systems Security: Practical Methods for Safe and Secure Software and Systems Development. No Starch Press.

- Kleidermacher, D., & Kleidermacher, M. (2012). Embedded Systems Security. Newnes.

- Valasek, C., & Miller, C. (2014). Adventures in Automotive Networks and Control Units. (Otomotiv kontrol ünitelerinin güvenliğine dair temel prensipler içerir.)

- ISO/SAE 21434 Standard. (2021). Road vehicles — Cybersecurity engineering. (Otomotiv ve benzeri sistemler için siber güvenlik mühendisliği süreçlerini tanımlar.)

- Karl Koscher, Alexei Czeskis, Franziska Roesner, & Tadayoshi Kohno, Comprehensive Experimental Analyses of Automotive Attack Surfaces (2011).